/*

Командный кейс №1 "Модуль системы наведения"

Программный код для Arduino Uno с двумя модулями NRF24L01

Реализация: управление сервоприводами, сканирование, радиосвязь

*/

#include <SPI.h>

#include <nRF24L01.h>

#include <RF24.h>

#include <Servo.h>

// Пин-конфигурация

#define LASER_PIN 2          // Пин управления лазером

#define SERVO_HORIZ_PIN 3    // Сервопривод горизонтальной оси (поворот)

#define SERVO_VERT_PIN 4     // Сервопривод вертикальной оси (наклон)

#define LED_PIN 13           // Встроенный светодиод для индикации

// Радиомодуль NRF24L01

RF24 radio(9, 10);           // CE, CSN пины

// Структура для данных передаваемых по радиоканалу

struct RadioData {

char deviceID[16] = "SAT-001";        // Уникальный идентификатор

int16_t angleHoriz = 0;               // Угол по горизонтали (-40..40)

int16_t angleVert = 0;                // Угол по вертикали (-40..40)

uint8_t mode = 0;                     // Режим работы (0=ожидание, 1=сканирование)

uint32_t timestamp = 0;               // Метка времени

};

// Структура для команд от приемной станции

struct Command {

char commandType;          // Тип команды: 'S' - старт, 'P' - пауза, 'R' - сброс

int8_t targetHoriz;        // Целевой угол по горизонтали

int8_t targetVert;         // Целевой угол по вертикали

};

// Адреса радиоканалов

const uint64_t pipeOut = 0xF0F0F0F0E1LL; // Для передачи данных

const uint64_t pipeIn = 0xF0F0F0F0D2LL;  // Для приема команд

// Объекты для работы с сервоприводами

Servo servoHoriz;

Servo servoVert;

// Переменные для управления

RadioData txData;            // Данные для передачи

Command rxCommand;           // Принятая команда

bool isScanning = false;     // Флаг режима сканирования

uint8_t scanMode = 0;        // 0=гориз, 1=верт, 2=диаг1, 3=диаг2

uint32_t lastMoveTime = 0;   // Время последнего движения

uint32_t scanStartTime = 0;  // Время начала сканирования

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println(F("=== МОДУЛЬ СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ ==="));

Serial.println(F("Инициализация..."));

// Настройка пинов

pinMode(LASER_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LASER_PIN, HIGH); // Включение лазера

// Настройка сервоприводов

servoHoriz.attach(SERVO_HORIZ_PIN);

servoVert.attach(SERVO_VERT_PIN);

// Установка в начальное положение (0,0)

moveToAngle(0, 0);

// Настройка радиомодуля

if (!radio.begin()) {

Serial.println(F("Ошибка инициализации NRF24L01!"));

while (1);

}

radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Низкая скорость для надежности

radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);   // Максимальная мощность

radio.setChannel(125);           // Рабочий канал

radio.openWritingPipe(pipeOut);  // Канал для передачи

radio.openReadingPipe(1, pipeIn);// Канал для приема

radio.startListening();          // Начинаем слушать команды

Serial.println(F("Инициализация завершена"));

Serial.println(F("Ожидание команд..."));

blinkLED(3, 200); // Индикация готовности

}

void loop() {

// Проверка входящих команд

if (radio.available()) {

radio.read(&rxCommand, sizeof(rxCommand));

processCommand();

}

// Если активен режим сканирования

if (isScanning) {

performScanning();

}

// Регулярная отправка телеметрии (каждые 2 секунды)

static uint32_t lastTelemetryTime = 0;

if (millis() - lastTelemetryTime > 2000) {

sendTelemetry();

lastTelemetryTime = millis();

}

}

// Обработка принятой команды

void processCommand() {

Serial.print(F("Получена команда: "));

Serial.println(rxCommand.commandType);

switch (rxCommand.commandType) {

case 'S': // Старт сканирования

isScanning = true;

scanMode = 0;

scanStartTime = millis();

Serial.println(F("Начало сканирования"));

sendAck("SCAN_START");

break;

case 'P': // Пауза

isScanning = false;

Serial.println(F("Пауза"));

sendAck("PAUSE");

break;

case 'R': // Сброс в (0,0)

isScanning = false;

moveToAngle(0, 0);

Serial.println(F("Сброс в нулевое положение"));

sendAck("RESET");

break;

case 'M': // Ручное управление

isScanning = false;

moveToAngle(rxCommand.targetHoriz, rxCommand.targetVert);

Serial.print(F("Ручное управление: X="));

Serial.print(rxCommand.targetHoriz);

Serial.print(F(" Y="));

Serial.println(rxCommand.targetVert);

sendAck("MANUAL");

break;

}

}

// Выполнение циклов сканирования

void performScanning() {

// Изменяем положение каждые 3 секунды

if (millis() - lastMoveTime < 3000) {

return;

}

static int8_t step = 0;

switch (scanMode) {

case 0: // Горизонтальный скан (вертикаль фиксирована на 0)

{

int8_t horizAngle = -40 + step * 10;

moveToAngle(horizAngle, 0);

if (step >= 8) {

scanMode = 1;

step = 0;

} else {

step++;

}

}

break;

case 1: // Вертикальный скан (горизонталь фиксирована на 0)

{

int8_t vertAngle = -40 + step * 10;

moveToAngle(0, vertAngle);

if (step >= 8) {

scanMode = 2;

step = 0;

} else {

step++;

}

}

break;

case 2: // Диагональный скан 1: (-40,-40) -> (40,40)

{

int8_t angle = -40 + step * 10;

moveToAngle(angle, angle);

if (step >= 8) {

scanMode = 3;

step = 0;

} else {

step++;

}

}

break;

case 3: // Диагональный скан 2: (-40,40) -> (40,-40)

{

int8_t angle = -40 + step * 10;

moveToAngle(angle, -angle);

if (step >= 8) {

isScanning = false; // Завершение всех циклов

moveToAngle(0, 0);  // Возврат в нулевое положение

scanMode = 0;

step = 0;

Serial.println(F("Сканирование завершено"));

sendAck("SCAN_COMPLETE");

return;

} else {

step++;

}

}

break;

}

lastMoveTime = millis();

}

// Перемещение сервоприводов в указанные углы

void moveToAngle(int8_t horiz, int8_t vert) {

// Ограничение углов

horiz = constrain(horiz, -40, 40);

vert = constrain(vert, -40, 40);

// Преобразование углов в значения для сервоприводов (0-180 градусов)

// Предполагаем, что 90 градусов - это центр

int servoHorizVal = 90 + horiz;

int servoVertVal = 90 + vert;

servoHoriz.write(servoHorizVal);

servoVert.write(servoVertVal);

// Обновление данных для передачи

txData.angleHoriz = horiz;

txData.angleVert = vert;

txData.mode = isScanning ? 1 : 0;

txData.timestamp = millis();

// Индикация движения

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(50);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

Serial.print(F("Позиция: H="));

Serial.print(horiz);

Serial.print(F("° V="));

Serial.print(vert);

Serial.println(F("°"));

}

// Отправка телеметрии

void sendTelemetry() {

radio.stopListening();

bool success = radio.write(&txData, sizeof(txData));

radio.startListening();

if (success) {

Serial.print(F("Телеметрия отправлена: H="));

Serial.print(txData.angleHoriz);

Serial.print(F(" V="));

Serial.println(txData.angleVert);

}

}

// Отправка подтверждения

void sendAck(const char* message) {

radio.stopListening();

RadioData ackData;

strcpy(ackData.deviceID, txData.deviceID);

ackData.angleHoriz = txData.angleHoriz;

ackData.angleVert = txData.angleVert;

ackData.timestamp = millis();

// Используем поле mode для кода подтверждения

if (strcmp(message, "SCAN_START") == 0) ackData.mode = 101;

else if (strcmp(message, "PAUSE") == 0) ackData.mode = 102;

else if (strcmp(message, "RESET") == 0) ackData.mode = 103;

else if (strcmp(message, "MANUAL") == 0) ackData.mode = 104;

else if (strcmp(message, "SCAN_COMPLETE") == 0) ackData.mode = 105;

radio.write(&ackData, sizeof(ackData));

radio.startListening();

Serial.print(F("ACK отправлен: "));

Serial.println(message);

}

// Мигание светодиодом для индикации

void blinkLED(uint8_t times, uint16_t delayMs) {

for (uint8_t i = 0; i < times; i++) {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(delayMs);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

if (i < times - 1) delay(delayMs);

}

}

первый модуль ардуино

/*

Приемная станция для модуля системы наведения

Arduino Uno + NRF24L01 для приема телеметрии и отправки команд

*/

#include <SPI.h>

#include <nRF24L01.h>

#include <RF24.h>

RF24 radio(9, 10); // CE, CSN пины

// Структуры данных (должны совпадать с передатчиком)

struct RadioData {

char deviceID[16];

int16_t angleHoriz;

int16_t angleVert;

uint8_t mode;

uint32_t timestamp;

};

struct Command {

char commandType;

int8_t targetHoriz;

int8_t targetVert;

};

// Адреса радиоканалов (обратные передатчику)

const uint64_t pipeIn = 0xF0F0F0F0E1LL;  // Для приема телеметрии

const uint64_t pipeOut = 0xF0F0F0F0D2LL; // Для отправки команд

RadioData rxData;

Command txCommand;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println(F("=== ПРИЕМНАЯ СТАНЦИЯ ==="));

// Настройка радиомодуля

if (!radio.begin()) {

Serial.println(F("Ошибка инициализации NRF24L01!"));

while (1);

}

radio.setDataRate(RF24_250KBPS);

radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);

radio.setChannel(125);

radio.openWritingPipe(pipeOut);

radio.openReadingPipe(1, pipeIn);

radio.startListening();

Serial.println(F("Готов к приему телеметрии"));

Serial.println(F("Команды:"));

Serial.println(F("  s - начать сканирование"));

Serial.println(F("  p - пауза"));

Serial.println(F("  r - сброс в (0,0)"));

Serial.println(F("  m X Y - ручное управление (пример: m 20 -10)"));

}

void loop() {

// Проверка входящей телеметрии

if (radio.available()) {

radio.read(&rxData, sizeof(rxData));

displayTelemetry();

}

// Обработка команд с Serial

if (Serial.available()) {

processSerialCommand();

}

}

// Отображение принятой телеметрии

void displayTelemetry() {

Serial.print(F("ID: "));

Serial.print(rxData.deviceID);

Serial.print(F(" | Углы: H="));

Serial.print(rxData.angleHoriz);

Serial.print(F("° V="));

Serial.print(rxData.angleVert);

Serial.print(F("° | Режим: "));

switch (rxData.mode) {

case 0: Serial.print(F("ожидание")); break;

case 1: Serial.print(F("сканирование")); break;

case 101: Serial.print(F("ACK: сканирование начато")); break;

case 102: Serial.print(F("ACK: пауза")); break;

case 103: Serial.print(F("ACK: сброс")); break;

case 104: Serial.print(F("ACK: ручное управление")); break;

case 105: Serial.print(F("ACK: сканирование завершено")); break;

default: Serial.print(rxData.mode); break;

}

Serial.print(F(" | Время: "));

Serial.print(rxData.timestamp / 1000);

Serial.println(F("с"));

}

// Обработка команд с последовательного порта

void processSerialCommand() {

char cmd = Serial.read();

Serial.read(); // Чтение символа новой строки

switch (cmd) {

case 's': // Старт сканирования

txCommand.commandType = 'S';

sendCommand();

Serial.println(F("Команда: начать сканирование"));

break;

case 'p': // Пауза

txCommand.commandType = 'P';

sendCommand();

Serial.println(F("Команда: пауза"));

break;

case 'r': // Сброс

txCommand.commandType = 'R';

sendCommand();

Serial.println(F("Команда: сброс в (0,0)"));

break;

case 'm': // Ручное управление

{

// Ожидание ввода координат

Serial.println(F("Введите угол X (-40..40): "));

while (!Serial.available());

int x = Serial.parseInt();

Serial.println(F("Введите угол Y (-40..40): "));

while (!Serial.available());

int y = Serial.parseInt();

txCommand.commandType = 'M';

txCommand.targetHoriz = constrain(x, -40, 40);

txCommand.targetVert = constrain(y, -40, 40);

sendCommand();

Serial.print(F("Команда: ручное управление X="));

Serial.print(txCommand.targetHoriz);

Serial.print(F(" Y="));

Serial.println(txCommand.targetVert);

}

break;

}

}

// Отправка команды на модуль наведения

void sendCommand() {

radio.stopListening();

bool success = radio.write(&txCommand, sizeof(txCommand));

radio.startListening();

if (success) {

Serial.println(F("Команда отправлена успешно"));

} else {

Serial.println(F("Ошибка отправки команды"));

}

}

второй приемник ардуино

- RF24 by TMRh20

- Servo (входит в стандартный набор Arduino IDE)

Подключение NRF24L01 к Arduino Uno:

text

NRF24L01 -> Arduino Uno

VCC    -> 3.3V

GND    -> GND

CE     -> D9

CSN    -> D10

MOSI   -> D11

MISO   -> D12

SCK    -> D13

Подключение сервоприводов и лазера:

- Сервопривод горизонтальной оси: D3

- Сервопривод вертикальной оси: D4

- Лазер: D2 (+ питание через транзистор при необходимости)